| المحور: الكهرباء | عنوان الدرس القدرة الكهربائية | مدة الانجاز : 3 ساعات |
| --- | --- | --- |

| التوجيهات التربوية الرسمية | المكتسبات القبلية | الوسائل التعليمية |
| --- | --- | --- |
| يمهد لهذا الجزء باستغلال المكتسبات القبلية للتلميذ(ة) في السنتين الأولى والثانية الإعداديتين. يعبر عن القدرة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر بالعلاقة P = UI ، وتبقى صالحة في حالة التيار الكهربائي المتناوب الجيبي ( التيار الكهربائي المنزلي) بالنسبة لأجهزة التسخين والموصلات الأومية والمصابيح ذات السليك المتوهج، حيث U التوتر الفعال و I الشدة الفعالة للتيار . | التيار الكهربائي المستمر– التيار الكهربائي المتناوب – التركيب الكهربائي المنزلي – المقاومة الكهربائية - قانون أوم | أجهزة لها صفائح اسمية واضحة – مصابيح– فولطمتر – أومبيرمتر – أسلاك التوصيل – قاطع التيار. |

الوضعية المشكلة

|  |  | إ لاَمَ يرجع اختلاف إضاءة المصابيح السكنية؟ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مقاطع الدرس | الأهداف المحققة للكفايات |  | الأنشطة البنائية |  | التقويم التدريجي |
| I- مفهوم القدرة الكهربائية | ـ معرفة المميزات الاسمية لجهاز كهربائي. ـ تعريف القدرة الكهربائية. ـ معرفة الوحدة العالمية للقدرة الكهربائية. ـ معرفة بعض رتب قدر القدرة الكهربائية. |  | ـ ملاحظة أجهزة كهربائية متنوعة وقراءة الصفيحة الوصفية لكل منها لتعرف المميزات الاسمية لكل جهاز كهربائي. |  | تمرين : |
| II- القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز التسخين | ـ تطبيق تعبير القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز التسخين. |  | ـ إنجاز تجارب بسيطة لحساب القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز التسخين أو مصابيح. |  | تمرين : |

الأنشطة التوليفية

| I- مفهوم القدرة الكهربائية: 1- المميزات الاسمية لجهاز كهربائي: المميزات الاسمية لجهاز كهربائي هي الإشارات التي يتبثها الصانع على اللوحة الوصفية لهذا الجهاز و أهمها: - الــتوتر الاســــــمي و هو التوتر الذي يجب أن يغذى به الجهاز ليشتغل بصفة عادية و يحسب بالفولط (V). - الـقــدرة الاســميـة وهي القدرة التي يستهلكها الجهاز عندما يشتغل بصفة عادية و تحسب بالواط (w). يشتغل جهاز كهربائي بصفة عادية إذا غذي وفق مميزاته الاسمية، عندئذ القدرة الكهربائية التي يستهلكها تساوي قدرته الاسمية. 2- تعريف القدرة الكهربائية: أ- تجربة: نشغل مصباحين (L1)و (L2)يحملان على التوالي الإشارات (w25،V12) و (w40،V12). ب- ملاحظة: المصباح (L2) يضيء أكثر من المصباح (L1) القدرة الكهربائية للمصباح (L2) أكبر من القدرة الكهربائية للمصباح (L1). ج- استنتاج : القدرة الكهربائية لجهاز كهربائي مقدار فيزيائي يعبر عن مدى تفوق هذا الجهاز على الإضاءة أو التسخين أو الحركة أو غير ذلك.... 3- وحدات القدرة الكهربائية: الوحدة الدولية للقدرة الكهربائية هي الواط watt و رمزها (w). الوحدات العملية للقدرة الكهربائية هي: ملواط; 1mW=10-3 W; مغواط; 1MW= 106W. كلواط; 1kW= 103W; جغواط; 1GW= 109W. | II- القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز للتسخين: أ- تجربة: ب- نتائج القياسات: U (V); I (A); U × I; Pn (W). 6; 4.1; 24.60; 25. 12; 0.58; 6.96; 7. 12; 3.2; 38.40; 40. ج- استنتاج :قيمة القدرة الكهربائية P المستهلكة من طرف جهاز كهربائي تساوي جداء التوتر U الموجود بين مربطيه في شدة التيار I الذي يمر به. P = U.I. P بالـواط (W)، Uبالفولط (V)، I بالأمبير (A) ملحوظة: - عند الاشتغال بالتيار المستمر تطبق العلاقة P = U.I على جميع الأجهزة. - عند الاشتغال بالتيار المتناوب تطبق العلاقة P = U.I على أجهزة التسخين فقط. بعض أجهزة التسخين. مصباح; فرن; مكواة; مسخن; مدفأة. تنـــــبيه:القدرة الكهربائية المستهلكة في التركيب المنزلي تساوي مجموع القدرات التي تستهلكها الأجهزة المشتغلة في نفس الوقت |
| --- | --- |

4- رتبة قدر القدرة الكهربائية لبعض الأجهزة

| ساعة يدوية | مصباح جيبي | مصباح فليوري | مصباح الإنارة | تلفاز | كومبيوتر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1mW = 10-3W | 1W | 40 W | W 100 | W 200 | 300W |
| مكواة | فرن | قاطرة TGV | محطة تلفاز | محطة كهربائية | مفاعل نووي |
| 1kW = 103W | 2kW = 2.103W | 5MW =5.106W | 10MW | 1GW = 109W | 3GW=3.109W |